Implementação de uma rede utilizando cálculo de sub-redes e o software CISCO Packet Tracer

# Objetivos

Parte 1: Projetar uma rede com sub-redes. Parte 2: Montar a rede no Cisco Packet Tracer.

Parte 3: Atribuir endereços IP aos dispositivos de rede Parte 4: Configurar Roteador

# Cenário

Nesta atividade, você irá projetar uma rede com base em uma necessidade específica de número de sub-redes e hosts.

# Parte 1: Projetar uma rede com sub-redes.

Baseado na topologia de rede abaixo, responda as questões de planejamento da rede e cálculo de subredes estudada nas aulas anteriores. A rede opera sob o bloco IP base 192.168.100.0/24.

- Qual a Classe do endereço de rede?

Classe C

- Com base na figura acima, quantas sub-redes são necessárias? (cada ligação ao roteador, conta como uma sub-rede)

- Seriam 4 sub-redes

- Com base na quantidade de sub-redes acima, quantos bits deverão ser iguais a 1 no último octeto da máscara IP?

- 11111111.11111111.11111111.11000000

Dica: Determinar o valor de L
2² = 4

- Qual a quantidade de hosts disponíveis por sub-rede?

Teria em média 63 Hosts disp	oníveis

- Determine a máscara de rede em binário e decimal e CIDR: Binário: 11111111.11111111.11111111.11000000

Decimal: 255.255.255.192

CIDR: 26

- Qual o endereço da rede? Binário: 10000000.10101000.01100100.00000000

Decimal: 192.168.100.0

- Qual o endereço do broadcast:

Binário: 11000000.10101000.01100100.00111111

Decimal: 192.168.100.63

- Preencha na tabela abaixo, as informações referentes a cada uma das sub-redes.

| Número da sub-rede | Endereço de rede | Primeiro host válido | Último host válido | Endereço de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 1 | 192.168.100.64 | 192.168.100.65 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| 2 | 192.168.100.128 | 192.168.100.129 | 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| 3 | 192.168.100.192 | 192.168.100.193 | 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |

Gateway Padrão

# Parte 2: Montar a rede no Cisco Packet Tracer.

Conforme a topologia de rede, apresentada na figura abaixo, seguir os seguintes passos:

- Incluir a quantidade de PCs informado em cada uma das sub-redes.

- Incluir os quatro switches, utilizando o modelo 2960.

- Incluir 1 roteador, modelo Generic (Router-PT)

# Parte 3: Atribuir endereços IP aos dispositivos de rede

Para cada um dos computadores, realizar o seguinte procedimento:

- Clicar sobre o PC

- Ir em Desktop > IP configuration

  - Adicionar IP

  - Subnet Mask (máscara)

  - Default Gateway (o 1º host válido de cada rede)

Ex.

## Para o PC1 da rede 1

IPv4: 192.168.100.2

Mask: 255.255.255.192

Gateway: 192.168.100.1

## Para o PC2 da rede 1

IPv4: 192.168.100.3

Mask: 255.255.255.192

Gateway: 192.168.100.1

## Para o PC1 da rede 2

IPv4: 192.168.100.66

Mask: 255.255.255.192

Gateway: 192.168.100.65

## Para o PC2 da rede 2

IPv4: 192.168.100.67

Mask: 255.255.255.192

Gateway: 192.168.100.65

Salvar arquivo do Cisco Packet Tracer com o nome “PrimeiroNome_subrede.pkt” e enviar via Moodle.

# Parte 4: Configurar Roteador

- Clicar sobre o roteador

- Ir em Config

- Selecionar o nome da porta (Ex.: FastEthernet0/0)

  - Habilitar Port Status: On

  - Inserir em “IPv4 Address” o ip do Gateway

  - Inserir a Máscara de subrede.

- Repetir o mesmo para as demais portas do Roteador

- Colar abaixo um print da tela com todos os terminais em verde.

- Realizar o teste de conexão entre hosts de diferentes sub-redes. Colar abaixo o resultado.

## Obs1:

Pode ser necessário adicionar mais portas fastEthernet no Roteador.

  - Clicar sobre Roteador

  - Na aba Physical:

    - Desligar roteador (Botão 1)

    - Incluir 2 portas fastEthernet (PT-ROUTER-NM-1CFE)

    - Ligar novamente o roteador.

## Obs2:

Para visualizar o nome de cada uma das portas conectadas no roteador, seguir os seguintes passos:

- Clicar em Options > Preferences

- Na aba Interface clicar em:

“Always Show Port Labels in Logical Workspace”